Приложение №1

к закупочной документации

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор АО «ЯрЭСК»

________________В.В. Плещев

03 декабря 2024 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вибрированных железобетонных стоек типа СВ

- Общая часть.

  - Любое нарушение требований технического задания является причиной отклонения участника закупки на поставку продукции.

  - АО «ЯрЭСК» производит закупку вибрированных железобетонных стоек типа СВ -95-3, СВ-110-3,5 (далее – стойки) для реализации производственной программы на 2025 год.

  - Закупка производится на основании Плана закупки АО «ЯрЭСК» на 2024 год.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку стоек на склады получателя АО «ЯрЭСК» в объемах и сроки, установленные в спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Общие требования.

  - К поставке допускаются стойки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих стойки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.) (в случае, если продукция подлежит сертификации).

  - Стойки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- Железобетонные вибрированные стойки типа СВ должны соответствовать ТУ 5863-007-96502166-2016 «Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4…10 кВ»;

Таблица №1

| Тип стойки | Размеры, мм | Вес, т | Объем бетона, м3 | Марка бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВ-95-3 | 9500 х 165 х 240 | 0,9 | 0,3 | В30 |
| СВ-110-3,5 | 11000 х 185 х 280 | 1,04 | 0,45 | В30 |

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения стоек должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя стоек или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку стоек.

Способ укладки и транспортировки стоек должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления стоек должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые стойки должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стойки из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Стойки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка стоек должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку стойки;

- массу стойки;

- длину в метрах;

- номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 3-х метров от заглубляемого в грунт нижнего торца стойки.

По всем видам стоек Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых стоек.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии стоек должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка стоек, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно данным спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).

- Правила приемки продукции.

Каждая партия стоек должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями АО «ЯрЭСК» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Форма и порядок оплаты:

Срок оплаты 7 (семь) рабочих дней с момента подписания сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

- Стоимость и условия оплаты продукции.

Максимальная стоимость закупки согласно данным спецификации (Приложение №1 к техническому заданию). В стоимость должна быть включена доставка и разгрузка оборудования персоналом поставщика с помощью крана-манипулятора.

| Начальник ПТО | Князев Д.А. |
| --- | --- |